## DÍA 1 — FUNDAMENTOS DE EFI E IDENTIFICACIÓN

SECCIÓN 1: La Evolución del Control de Mezcla

- 1.1 Carburación: Principios de Venturi, limitaciones mecánicas y por qué "un chorro fijo" no es eficiente.

- 1.2 Inyección Mecánica: El paso intermedio y sus fallas comunes (K-Jetronic y similares).

- 1.3 La Revolución EFI: Por qué el control electrónico permite eficiencia, potencia y emisiones limpias simultáneamente.

SECCIÓN 2: El Osciloscopio — El Ojo del Tuner

- 2.1 Voltaje vs. Tiempo: Entendiendo el concepto de "muestreo" (sampling rate).

- 2.2 Diagnóstico Visual: Cómo identificar un sensor "ruidoso" o fallido antes de que la ECU lo reporte.

SECCIÓN 3: Clasificación de Sistemas de Inyección

- 3.1 TBI (Throttle Body): El "carburador electrónico" y el concepto de inyector de ducha.

- 3.2 MPFI (Multi-Port): Inyección secuencial vs. simultánea; precisión por cilindro.

- 3.3 Inyección Directa: Ventajas de presión extrema y enfriamiento de cámara.

SECCIÓN 4: Anatomía de los Sensores (Inputs)

- 4.1 Resistivos (CLT/IAT/TPS): Termistores y potenciómetros.

- 4.2 Presión y Flujo (MAP/MAF): Cómo medimos la carga del motor.

- 4.3 Posición (Crank/Cam): Sensores Hall vs. VR (Inductivos).

SECCIÓN 5: Práctica de Laboratorio

- 5.1 Reconocimiento: Identificación física de cada sensor en motores reales.

- 5.2 Validación Eléctrica: Medir barrido de TPS con multímetro y observar caída de voltaje en MAP con bomba de vacío.

## DÍA 2 — ALIMENTACIÓN, CONTROL DIGITAL Y RUIDO

(Se mantiene tu estructura detallada anteriormente)

- SECCIÓN 1: Gestión de Voltaje y Alternadores Inteligentes.

- SECCIÓN 2: Relays, PWM y Control de Potencia.

- SECCIÓN 3: Tierras (Power vs. Sensor), Ground Offsets y Blindaje.

- SECCIÓN 4: Prácticas de Cableado (Crimpado, AWG, Raychem).

- SECCIÓN 5: Lab: Construcción de relay y visualización de ruido con osciloscopio.

## DÍA 3 — EL PUENTE DIGITAL (CONECTIVIDAD Y SOFTWARE)

SECCIÓN 1: Protocolos de Comunicación

- 1.1 USB vs. Serial vs. Bluetooth/CAN: Velocidad de transferencia y estabilidad.

- 1.2 Firmware vs. Calibración: Entendiendo que el Firmware es el "Sistema Operativo" y el Tune (.msq) son los "Ajustes".

SECCIÓN 2: TunerStudio Interface

- 2.1 Configuración de Proyecto: Cómo crear un proyecto y cargar el archivo de definición (INI).

- 2.2 Dashboards: Personalización de relojes para ver lo que realmente importa durante el tuning.

SECCIÓN 3: Calibración Inicial

- 3.1 Cerado de Sensores: Calibrar TPS (0-100%) y verificar escalas de MAP y sensores de temperatura.

- 3.2 Burn & Save: La importancia de "Quemar" los cambios en la memoria permanente de la ECU.

SECCIÓN 4: Práctica de Laboratorio (The Bench Connect)

- 4.1 Encendido en Banco: Alimentar ECU Alpha con fuente de 12V y conectar laptop.

- 4.2 Corroboración de Datos: Manipular físicamente los sensores del Día 2 y ver el reflejo exacto en los gauges de la laptop.

## DÍA 4 — FÍSICA DE COMBUSTIÓN Y TIEMPOS DE EVENTO

Enfoque: ¿Por qué el motor pide lo que pide?

SECCIÓN 1: La Dinámica del Combustible

- 1.1 Relación Aire-Combustible (AFR) vs. Carga: Por qué al aumentar el boost (presión) necesitamos enriquecer la mezcla para enfriar la cámara y prevenir la detonación.

- 1.2 Inyectores y su "Personalidad": Dead time, compensación por voltaje y el límite de Duty Cycle (85%).

- 1.3 Injection Timing (Fase de Inyección): ¿Cuándo inyectar? ¿A válvula abierta o cerrada? Por qué en motores de calle no es crítico, pero en motores de alta eficiencia ayuda a la economía y estabilidad de ralentí.

SECCIÓN 2: El Mapa de Ignición (El "Reloj" del Motor)

- 2.1 Compresión vs. Avance: Cómo la presión efectiva en la cámara (compresión mecánica + boost) acelera la velocidad de la llama y nos obliga a retirar avance.

- 2.2 El "Sweet Spot" (MBT): Encontrar el punto donde la presión máxima ocurre a los $~14^{\circ}$ después del punto muerto superior ($TDC$).

- 2.3 El Spark como Gatillo: Por qué el tiempo de chispa es el ajuste más peligroso y potente en la ECU.

SECCIÓN 3: Práctica de Laboratorio

- Test Mode & Scope: Disparar inyectores y bobinas. Cambiar el "Injection Timing" en el software y observar cómo se desplaza la señal respecto al trigger del cigüeñal en el osciloscopio.

## DÍA 5 — SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS Y GESTIÓN DE TORQUE

Enfoque: El motor como un sistema de producción de torque.

SECCIÓN 1: PWM y Control Variable

- 1.1 VVT (Distribución Variable): Teoría de flujo de aire. Cómo el traslape de válvulas (overlap) mejora el llenado a altas RPM pero arruina el ralentí. Control por solenoide PWM.

- 1.2 Boost Control: Solenoides de 3 vías y cómo engañar a la wastegate para mantener presión constante.

SECCIÓN 2: Drive-by-Wire (DBW) y Torque Management

- 2.1 Pedal vs. Mariposa: Por qué el cable de acero es obsoleto. El concepto de que el pedal pide "Torque" y la ECU decide cuánto abrir la mariposa, cuánto combustible dar y cuánta chispa aplicar.

- 2.2 Seguridad en DBW: Redundancia de sensores (APP y TPS duales) y estrategias de "Limp Mode".

SECCIÓN 3: Funciones de Chasis y Estrategias de Carrera

- 3.1 Traction Control: Comparación de velocidad (Eje propulsor vs. Eje libre) y cómo la ECU corta potencia (chispa o mariposa) para recuperar tracción.

- 3.2 Launch Control y Flat Shift: Cómo mantener el turbo cargado entre cambios.

SECCIÓN 4: Práctica de Laboratorio

- VVT & DBW Demo: Usar un actuador de VVT o un cuerpo de aceleración electrónico en el banco. Observar cómo la ECU modula el ciclo de trabajo (Duty Cycle) para mantener una posición objetivo.

## DÍA 6 — CERRANDO EL CICLO: CLOSED LOOP Y PID

Enfoque: Dejar que la ECU aprenda y corrija sola.

SECCIÓN 1: El Cerebro Corrector (PID Theory)

- 1.1 ¿Qué es PID? Explicación simplificada:

  - P (Proporcional): El error actual (Qué tan lejos estoy).

  - I (Integral): El error acumulado (Cuánto tiempo llevo lejos).

  - D (Derivativo): La velocidad del cambio (Qué tan rápido me acerco).

- 1.2 Aplicaciones Reales: Control de ralentí (IAC), Control de Boost y Control de mezcla.

SECCIÓN 2: Closed Loop Lambda

- 2.1 Wideband como Guía: Configuración de tablas de AFR Objetivo.

- 2.2 Short Term vs. Long Term Trim: Cómo la ECU ajusta el combustible al instante y cómo "aprende" para corregir la tabla VE permanentemente.

SECCIÓN 3: Práctica de Laboratorio (The Live Sim)

- Self-Stimulation & PID: Activar el simulador interno de AlphaECU. Inducir una carga eléctrica (encender un ventilador virtual) y observar cómo el algoritmo PID recupera las RPM de ralentí.

- Auto-Tune: Usar la función de "Analyze Live Tune" para que la ECU ajuste celdas de combustible automáticamente mientras variamos el simulador.

## DÍA 7 — TROUBLESHOOTING NIVEL EXPERTO

Enfoque: Diagnosticar fallas que no "dan código de error".

SECCIÓN 1: Escenarios Críticos de Diagnóstico

- 1.1 Ruido Magnético en Triggers: Cómo identificar en un Log cuando el cable del sensor de cigüeñal está pasando muy cerca del alternador o bobinas.

- 1.2 Fallas de Presión de Combustible: Cómo detectar una bomba muriendo cuando el sensor Wideband marca "Lean" pero la tabla VE está perfecta.

- 1.3 Inyectores Goteando: El misterio de las bujías negras en un solo cilindro y cómo afecta el ralentí.

- 1.4 Ground Loops en Sensores: Por qué el sensor de temperatura sube cuando enciendo las luces del auto.

SECCIÓN 2: Análisis Forense de Datalogs

- 2.1 MegaLogViewer: Aprender a correlacionar señales. Si las RPM caen a 0 súbitamente pero el TPS sigue abierto: ¿Es corriente o es el sensor de cigüeñal?

SECCIÓN 3: Práctica de Laboratorio (The Bugged Harness)

- El Desafío Final de Diagnóstico: Los estudiantes enfrentan un arnés con 5 errores:

  - Bobina con Dwell invertido (calentándose).

  - Sensor de temperatura con resistencia en serie (lectura falsa).

  - Pin de señal de sensor de cigüeñal intercambiado con el blindaje (Shield).

  - Mariposa electrónica mal calibrada.

  - Fuga de vacío simulada en el MAP.

## DÍA 8 — EXAMEN FINAL Y CAPSTONE

SECCIÓN 1: Examen Teórico (1.5 Horas)

- Preguntas de lógica: "Si el motor detona a 4000 RPM y 15psi, ¿cuáles son tus 3 acciones inmediatas en el software?"

- Cálculos de AWG y caída de voltaje.

SECCIÓN 2: Proyecto Final de Banco (2.5 Horas)

- Reto: El estudiante recibe una ECU "virgen". Debe:

  - Crear el proyecto en TunerStudio.

  - Configurar el orden de encendido y el tipo de trigger (ej. 60-2).

  - Calibrar sensores y establecer límites de seguridad (Overboost cut, Rev limiter).

  - Lograr un "arranque virtual" estable en el simulador.

SECCIÓN 3: Graduación y Demo en Vivo

- Demostración final en un vehículo real para ver la interacción de todos los sistemas aprendidos.