# COURSE 1 (Revised)

## DAY 1 — EFI SYSTEM OVERVIEW + COMPONENT IDENTIFICATION

## CLASSROOM SECTION

### 1. Introducción al Osciloscopio (5–10 min)

- ¿Qué es un osciloscopio?

- Diferencia entre medir voltaje solamente y voltaje vs tiempo.

- Importancia del tiempo al diagnosticar fallas: un sensor puede dar buen voltaje promedio, pero si la señal fluctúa o tiene “dropouts”, el osciloscopio lo muestra claramente.

## 2. Introducción al EFI (1 hr total)

### 2.1. Qué es EFI y por qué existe

- Inicio: “¿Qué es EFI? ¿Por qué se cambió de carburadores a EFI?”

- Para entender EFI, primero hay que entender los carburadores y sus limitaciones.

### 2.2. Carburadores (15 min)

- Venturi, vacío, atomización.

- Limitaciones mecánicas: temperatura, altitud, cold starts, consistencia, tuning limitado.

### 2.3. Inyección mecánica (K-Jet y similares) (5 min)

- Cómo funciona.

- Problemas comunes: desgaste mecánico, falta de control preciso, sensibilidad a suciedad.

### 2.4. Preguntas (5 min)

### 2.5. EFI y sus Ventajas (10 min)

- Control preciso de mezcla.

- Tuning flexible.

- Adaptabilidad a temperatura, altitud, load, knock.

- Consumo más eficiente.

- Menos piezas mecánicas críticas.

- Diagnóstico más fácil gracias a sensores y datos en tiempo real.

## 3. Tipos de Inyección (55–60 min)

### 3.1. TBI — Throttle Body Injection (20 min)

- Los primeros sistemas EFI.

- Inyección pobre (atomización floja).

- Fácil de implementar, reemplazo directo del carb.

- “Inyector de ducha”.

### 3.2. MPFI — Multi-Point Fuel Injection (20 min)

- Un inyector por cilindro → mejor precisión, atomización y respuesta.

- Control de presión y tiempos más exactos.

- Aplicación en motores con ITBs (Individual Throttle Bodies).

- Balanceo entre cilindros.

### 3.3. Direct Injection (15 min)

- Ventajas: atomización ultra fina, presión extrema, más eficiencia.

- Desventajas: bombas caras y sensibles, formación de carbon en válvulas, complejidad.

- Aclarar: la mayoría de motores hoy día siguen siendo MPFI.

### 3.4. Preguntas

## 4. Componentes del Sistema EFI (aprox. 45–50 min)

Meta: identificar, tocar y entender cada componente básico.

### Componentes principales:

- ECU

- Inyectores

- Bobina(s) / Ignition system

- MAP

- TPS

- CLT

- IAT

- Wideband O2

- Crank sensor / Cam sensor

### Sensor por sensor — ~5 minutos cada uno

#### 4.1. CLT / IAT — Thermistores

- Resistencia baja cuando temperatura sube.

- Se hace demostración IRL con multímetro / calor.

#### 4.2. TPS — Throttle Position Sensor

- Es un potenciómetro.

- Más apertura = más voltaje hacia la ECU.

- Mostrar el sweep en tiempo real.

#### 4.3. Crank Sensor

- Hall effect → switch limpio, on/off, detecta metal.

- VR (variable reluctance) → genera onda sinusoidal proporcional a RPM.

- Diferencias y cómo diagnosticar.

#### 4.4. MAP Sensor

- Elemento piezorresistivo → más vacío = menos voltaje; más presión = más voltaje.

- Dependiendo del sensor, escala 0.5–4.5V.

#### 4.5. MAF Sensor

- Medidor de flujo de aire: hot wire, frequency-based o voltage-based.

- Cada MAF produce señales diferentes (no intercambiables).

#### 4.6. Wideband O2

- Explicar narrowband vs wideband aquí o en la parte de ecu math.

### Preguntas

## 5. ECU Math — Qué hace cada sensor (aprox. 30–40 min)

### 5.1. CLT / IAT en los cálculos

- Afectan fuel density.

- Corrección por temperatura de motor y de aire.

### 5.2. MAP Sensor

- Es el main load sensor en Speed Density.

- Introducir fórmula PV = nRT.

- Explicar cómo la presión influye la cantidad de aire.

### 5.3. MAF

- Mide aire directamente → más preciso cuando está calibrado.

### 5.4. Alpha-N

- TPS como load cuando no hay MAP útil (ej. ITBs).

- Uso en motores de carrera.

### 5.5. O2 Sensor (Narrowband)

- Más combustible (rico) → sensor produce ~0.8–1.0V.

- Menos combustible (pobre) → ~0.0–0.2V.

- Solo sirve para detectar si está rico/pobre, no para medir AFR.

### 5.6. Wideband O2 (si lo incluyes aquí)

- Mide AFR real.

- Importante para tuning moderno.

### Preguntas

## Quiz (30 min)

Preguntas de selección múltiple, identificación de sensores, preguntas teóricas básicas.

# LAB SECTION (Práctica)

### 1. Manipular físicamente cada sensor

- Identificación visual.

- Conectores, pines, colores, ubicaciones típicas en vehículos.

### 2. Pruebas prácticas

#### 2.1. TPS con multímetro

- Leer sweep 0–5V

- Verificar suavidad, sin saltos.

#### 2.2. MAP con vacuum pump

- Aplicar vacío → observar caída de voltaje.

#### 2.3. Crank Sensor

- Acercarlo a metal → observar señal.

- Mostrar diferencia entre Hall vs VR.

# TIME BREAKDOWN

### 1. Osciloscopio intro

10 min

### 2. EFI Overview

- Qué es EFI / carburadores: 15 min

- Inyección mecánica: 5 min

- Preguntas: 5 min

- Ventajas de EFI: 10 min
 Subtotal: 35 min

### 3. Tipos de Inyección

- TBI: 20 min

- MPFI (incluye ITB): 20 min

- Direct Injection: 15 min

- Preguntas: 5 min
 Subtotal: 60 min

### 4. Componentes / Sensores

8 sensors × 5 min c/u = 40 min
 Preguntas: 5 min
 Subtotal: 45 min

### 5. ECU Math (CLT/IAT, MAP, MAF, AlphaN, Narrowband)

6 topics × 10 min c/u = 60 min
 Preguntas: 5 min
 Subtotal: 65 min

### 6. Quiz

30 min

### 7. Lab

- Sensores físicos: 10 min

- TPS test: 10 min

- MAP test: 10 min

- Crank sensor test: 10 min
 Subtotal: 40 min

# TOTAL

10

- 35

- 60

- 45

- 65

- 30

- 40
 = 285 minutes
 = 4 hours 45 minutes