### Índice para el Handbook (Día 6)

1. SECCIÓN 1: La Lógica del Cranking (El Arte de Prender el Motor)

- 1.1. Por qué la Tabla de VE no sirve al arrancar

- 1.2. La Regla de Oro: Rico es Seguro, Pobre no Prende

- 1.3. Voltaje de Batería y Deadtime: El Enemigo Silencioso en el Arranque

- 1.4. Temperatura (CLT) y el Pulso de Inyección Inicial

2. SECCIÓN 2: Enriquecimiento y Transición (Cold Start & Warm-Up)

- 2.1. El Fenómeno de "Wall-Wetting" (Paredes Mojadas)

- 2.2. After-Start Enrichment: El "Empujoncito" después de prender

- 2.3. Warm-Up Enrichment: La Transición a Temperatura Operativa

3. SECCIÓN 3: Estrategia de Mezcla (AFR Targets & Speed Density)

- 3.1. La Ecuación de VE y la Densidad del Aire

- 3.2. Diseñando la Tabla de AFR: El Mapa del Tesoro

- 3.3. Relación entre AFR Target y Ancho de Pulso (Pulsewidth)

4. SECCIÓN 4: Control de Lazo Cerrado (Closed-Loop O2)

- 4.1. Narrowband vs. Wideband: La diferencia entre adivinar y saber

- 4.2. Autoridad del Closed-Loop: Por qué ponerle límites al sistema

- 4.3. Lo que el Closed-Loop NO puede arreglar (Errores de Base)

5. SECCIÓN 5: Diagnóstico y Análisis de Data (Log Analysis)

- 5.1. La Secuencia de Arranque: Cómo interactúan todas las tablas

- 5.2. Detectando Arranque Pobre (Lean Cranking) en el Log

- 5.3. Interpretando MAP vs. RPM para encontrar zonas muertas

6. SECCIÓN 6: Laboratorio Práctico (Aplicación Real)

- 6.1. Ajuste de Tablas de AFR para Estabilidad

- 6.2. Replay de Logs: Cazando fantasmas

- 6.3. Uso de Herramientas de Auto-Tune vs. Ajuste Manual

# SECCIÓN 1: La Lógica del Cranking (El Arte de Prender el Motor)

El momento del arranque, o Cranking, es la fase más crítica e inestable de toda la operación del motor. Aquí tenemos una combinación difícil: un motor frío, aceite espeso creando resistencia, una batería bajo estrés máximo y sensores leyendo valores que cambian demasiado rápido. En esta etapa, la ECU tiene que dejar de lado los cálculos complejos y operar con una lógica básica y robusta.

### 1.1. Por qué la Tabla de VE no sirve al arrancar

Hay que tener algo claro desde el principio: durante el Cranking (usualmente por debajo de 300-400 RPM), la Tabla de Eficiencia Volumétrica (VE) es prácticamente inútil.

La razón es simple física de fluidos. A esas RPM tan bajas, el flujo de aire no es constante; entra a golpes violentos por cada cilindro que aspira. El sensor MAP no lee un vacío estable, sino que oscila bruscamente entre vacío y presión atmosférica. Si la ECU intentara calcular la inyección basándose en esa lectura de MAP tan errática, la cantidad de combustible inyectada sería un desastre, variando salvajemente ciclo a ciclo.

La Estrategia de la ECU:
La computadora ignora la tabla de VE y el flujo de aire calculado. Entra en un modo que podríamos llamar "Loop Abierto de Arranque". Simplemente mira la temperatura del motor (CLT) y consulta una tabla específica de Cranking Pulsewidth: "Si el motor está a 20°C, abre el inyector por X milisegundos". Es una inyección basada en tiempo directo, no en cálculo de masa de aire.

### 1.2. La Regla de Oro: Rico es Seguro, Pobre no Prende

Este es un error clásico cuando se empieza a tunear: el miedo a "ahogar" el motor lleva a dejar la mezcla muy fina (lean). La realidad mecánica es esta: Un motor prende mucho más fácil y seguro con una mezcla rica (AFR 10:1 o 11:1) que peleando con una mezcla pobre (16:1 o 17:1).

Analogía de Combustión:
Para que haya fuego, necesitas vapor de gasolina, no líquido.

- Mezcla Rica: Suministras combustible extra. Aunque se desperdicie un poco, aseguras que haya suficiente vapor combustible cerca de la bujía para que la chispa prenda.

- Mezcla Pobre: Inyectas lo justo o menos. La chispa salta, pero si no encuentra suficiente vapor concentrado, se apaga sin iniciar la combustión.

Diagnóstico Sensorial:

- Muy Rico: El motor hace un sonido pesado, "chug-chug-chug", huele fuerte a gasolina cruda por el escape y quizás moja las bujías. Pero intenta prender; hay combustión.

- Muy Pobre: El motor gira rápido y libre con el starter, pero no hace ningún intento de arrancar. O peor, escuchas "POPS" o estornudos secos por la admisión (intake). Eso es mezcla quemándose tan lento que todavía está prendida cuando la válvula de admisión abre en el siguiente ciclo.

Advertencia: Si estás bregando con un setup nuevo y no arranca, el 90% de las veces le falta gasolina en la tabla de Cranking. Súbele a los milisegundos sin miedo hasta que haga el intento de prender.

### 1.3. Voltaje de Batería y Deadtime: El Enemigo Silencioso

Aquí es donde la electricidad te puede jugar sucio. Cuando giras la llave para activar el starter, ese motor eléctrico consume cientos de amperios. ¿El resultado? El voltaje de la batería se desploma. De 12.6V puedes caer a 9V o 10V en una fracción de segundo.

El impacto en el inyector:
Los inyectores son solenoides (electroimanes). Su velocidad de apertura depende directamente del voltaje.

- A 14V (carro prendido), el inyector tiene fuerza y abre rápido (ej. 0.8 ms de Deadtime).

- A 9V (durante el Cranking), el inyector se vuelve lento y perezoso. Puede tardar 2.5 ms solo en empezar a levantar la aguja.

El Error de Cálculo:
Si tú pides en la tabla 3.0 ms de gasolina, pero tu Deadtime a 9V es de 2.5 ms, la realidad es que solo estás inyectando 0.5 ms de gasolina real. El inyector apenas tuvo tiempo de abrir antes de que le cortaran la corriente.

Solución Técnica:
Es crítico tener la tabla de Injector Deadtime/Latency bien configurada, especialmente en la zona de bajo voltaje (8V - 10V). Además, verifica tus Tierras (Grounds). Una mala tierra en el motor añade resistencia, creando una caída de voltaje (Voltage Drop) adicional. Si la batería tiene 10V pero al inyector solo le llegan 8.5V por culpa de un cable malo, ese carro nunca va a prender bien en frío.

### 1.4. Temperatura (CLT) y el Pulso de Inyección Inicial

La gasolina líquida no arde bien; necesitamos atomización y vaporización. Cuando el motor está frío, el manifold de admisión y los puertos de la culata están fríos como una nevera.

El Fenómeno Físico:
La gasolina que inyectas choca contra el metal frío y se condensa inmediatamente (se vuelve líquida), quedándose pegada a las paredes en lugar de entrar al cilindro como vapor.

La Lógica de Ajuste:
Mientras más baja sea la temperatura del Coolant (CLT), mayor debe ser el ancho de pulso (Pulsewidth).

- Motor Caliente (180°F): El metal caliente ayuda a evaporar la gasolina. Quizás con 4 ms de pulso prende al toque.

- Motor Frío (60°F): Necesitas compensar por toda la gasolina que se va a quedar pegada en las paredes. Quizás necesitas 15 ms a 20 ms para asegurar que llegue suficiente combustible al cilindro.

Nota de Campo: No copien mapas de otros carros ciegamente. Un inyector de 1000cc inyecta muchísima más gasolina en 10ms que uno de 400cc. Si cambias inyectores, tienes que recalibrar toda tu curva de Cranking para no ahogar el motor.

### 1.5. La Fórmula Maestra: ¿Por dónde empiezo?

Mucha gente me pregunta: "Mira, tengo inyectores de 1000cc, ¿qué número pongo en la tabla de Cranking?". Y suelen copiar lo que vieron en un foro de internet. Eso es peligroso.

Para que no estés adivinando, vamos a usar una fórmula empírica que nos da un Punto de Partida Seguro (Base Cranking PW). Esto te da un valor referencia para cuando el motor está cerca de temperatura operativa o un punto medio seguro.

La Ecuación:

Donde:

- X = Tamaño de tu inyector en cc/min.

- Y = Tiempo de inyección sugerido en milisegundos (ms).

Ejemplo Práctico:
Digamos que tienes un inyector estándar de 500cc (X = 500).

- Divides 500 entre 100 = 5.

- Restas 1 (5 - 1) = 4.

Divides 40 entre 4 = 10.
Resultado Y = 10 milisegundos.

Cómo aplicar este número en tu Tabla:
Este valor de 10ms es tu referencia base.

En Caliente (180°F / 82°C): Usa este valor (Y ). Si la fórmula te dio 10ms, pones 10ms.

- En Frío (60°F / 15°C): Aquí entra la lógica de temperatura que hablamos en el punto 1.4. Como el motor está frío, necesitas multiplicar este valor. Usualmente necesitas entre un 50% a 100% más.

  - Cálculo mental: Si la base es 10ms, en frío empieza probando con 15ms a 20ms.

Para inyectores gigantes (La prueba de fuego):
Si tienes inyectores de 2000cc para Methanol: x = 2000

2000/100=20

20−1=19

40/19=

- ~2.1 ms

¿Ves la diferencia? Un inyector de 500cc pide 10ms, uno de 2000cc pide 2.1ms. Si hubieras tratado de arrancar el de 2000cc con los 10ms del mapa base de otro carro, habrías inundado el motor instantáneamente. Usa la matemática, no la suerte.

# SECCIÓN 2: Enriquecimiento y Transición (Cold Start & Warm-Up)

Lograr que el motor prenda es solo la primera batalla. El reto real es mantenerlo prendido y estable mientras todos los componentes internos pasan de estar fríos a su temperatura de operación. Aquí es donde muchos tuners fallan: el carro prende, pero a los dos segundos se apaga, o se queda fallando hasta que calienta.

Vamos a ver cómo la ECU maneja esta transición.

### 2.1. El Fenómeno de "Wall-Wetting" (Paredes Mojadas)

Para entender por qué necesitamos enriquecimiento, primero hay que entender física básica de fluidos. Los inyectores disparan gasolina atomizada hacia el puerto de admisión (intake port), pero no toda esa gasolina entra al cilindro en ese mismo ciclo.

La Analogía de la Ducha:
Imagina que vas a bañarte y abres la ducha caliente en un baño frío. Antes de que el vapor llene el cuarto, ¿qué pasa en el espejo? Se llena de agua condensada. El vapor toca la superficie fría y se vuelve líquido otra vez.
En el motor pasa exactamente lo mismo. Inyectas gasolina (spray), pero al tocar las paredes frías del manifold y la culata, una gran parte se queda pegada en las paredes. A esto le llamamos Wall-Wetting.

El Problema:
La ECU calcula, por ejemplo, 10mg de gasolina. El inyector los tira. Pero 3mg se quedan pegados en la pared fría (puddle). Al cilindro solo entran 7mg. Resultado: mezcla pobre (Lean) y el motor falla o se apaga.

La Solución:
Necesitamos inyectar un extra calculado para "saturar" esas paredes y asegurar que la cantidad que realmente entra al cilindro sea la correcta para la combustión.

### 2.2. After-Start Enrichment (ASE): El "Empujoncito" Inicial

Justo en el momento que el motor supera las RPM de Cranking (digamos, pasa de 400 RPM y sube a 1000 RPM), la ECU cambia de modo. Ya no está en "Cranking Logic", ahora entra en "After-Start Enrichment" (ASE).

¿Qué es el ASE?
Es un enriquecimiento fuerte pero de corta duración. Dura usualmente entre 5 a 20 segundos, dependiendo de la temperatura. Su función es estabilizar la combustión inmediatamente después del arranque, compensando la inestabilidad inicial del flujo de aire.

Cómo funciona:
Es un porcentaje extra sobre el mapa base de combustible. Si tu mapa dice 100, el ASE añade un 30% extra, y ese porcentaje va bajando (tapering) rápidamente hasta llegar a cero o pasar el control al Warm-Up Enrichment.

Errores Comunes en ASE:

- ASE Muy Corto: El carro prende con fuerza ("Vroom!"), suben las RPM y al segundo se muere. Eso indica que le quitaste la "comida" muy rápido antes de que el ciclo se estabilizara.

- ASE Muy Largo o Rico: El carro prende, pero se queda con un idle inestable, oscilando ("hunting"), y botando humo negro por unos 10-15 segundos innecesariamente. Estás lavando los cilindros con gasolina.

### 2.3. Warm-Up Enrichment (WUE): La Transición a Temperatura Operativa

Una vez el ASE termina su trabajo (esos primeros segundos críticos), el motor todavía está frío. Aquí entra el Warm-Up Enrichment (WUE). Esta es la versión moderna del "Choke" de los carburadores viejos.

Lógica del WUE:
El WUE es una curva basada puramente en la temperatura del coolant (CLT).

- A 60°F, quizás necesitas un 130% de combustible total (30% extra).

- A 120°F, quizás necesitas un 110% (10% extra).

- A 160°F+ (Temperatura Operativa), la corrección debe ser 100% (0% extra).

El Error Crítico del Novato:
Muchas veces veo mapas donde a 180°F todavía tienen un 105% en la tabla de WUE.
¿Qué significa esto? Que cuando el motor ya está caliente y listo para correr, la ECU sigue añadiendo un 5% extra de gasolina innecesaria. Esto arruina tu Fuel Trim en Closed Loop y hace que tu ajuste de la tabla VE sea incorrecto porque estás compensando un error con otro.

Regla de Ajuste:
El WUE debe morir (llegar a 100% o 0 corrección) un poco antes de tu temperatura normal de operación. Si tu termostato es de 180°F, tu WUE debería dejar de añadir gasolina a los 165°F o 170°F para asegurar que no interfiera cuando el carro ya está caliente.

Síntomas de mal WUE:

- El carro se siente "aguantado" o da tirones mientras calienta, pero corre perfecto cuando ya lleva 20 minutos guiando. (Falta gasolina en la zona tibia de la tabla).

- El idle está perfecto en frío, pero cuando calienta se pone inestable y rico. (Probablemente ajustaste la tabla VE cuando estaba frío y ahora tienes doble gasolina: la de la tabla VE mal ajustada + el WUE).

# SECCIÓN 3: Estrategia de Mezcla (AFR Targets & Speed Density)

Una vez el motor está encendido y fuera de la fase de calentamiento, la ECU necesita saber dos cosas fundamentales para calcular cuánto combustible inyectar: cuánto aire está entrando y qué relación Aire/Combustible (AFR) queremos lograr. Aquí es donde muchos cometen el error de pensar que la tabla de AFR es solo para que el "Auto-Tune" funcione. No es así; en sistemas modernos, la tabla de AFR es parte vital de la ecuación matemática de inyección.

### 3.1. La Ecuación de VE y la Densidad del Aire

La mayoría de las ECUs de motorsport (Haltech, FuelTech, MoTeC, Megasquirt) utilizan el algoritmo de Speed Density (Densidad-Velocidad).

Para entenderlo, usemos una analogía de fluidos. Imagina que el motor es una bomba de aire.

- El MAP (Manifold Absolute Pressure) nos dice con cuánta presión estamos empujando el aire hacia adentro.

- El IAT (Intake Air Temperature) nos dice la densidad de ese aire (aire frío es denso y pesado; aire caliente es liviano).

- La Tabla de VE (Eficiencia Volumétrica) es el factor de corrección de la "bomba". Un motor de 2.0 litros teóricamente chupa 0.5 litros de aire por cilindro. Pero en la realidad, quizás solo logra llenar el cilindro al 80% (baja eficiencia) o, si tiene Turbo, lo llena al 200%.

El Rol de la Tabla VE:
La tabla VE le dice a la ECU: "A X presión y Y RPM, este motor respira con Z eficiencia". Con esto, la ECU calcula la Masa de Aire real.

Si la tabla VE está mal, la ECU calcula mal la cantidad de aire. Si calcula mal el aire, inyectará la cantidad incorrecta de gasolina, sin importar qué AFR le pidas. La VE es el modelo matemático de la respiración del motor.

### 3.2. Diseñando la Tabla de AFR: El Mapa del Tesoro

La Tabla de AFR Target define tu estrategia de operación. No puedes querer el mismo AFR para estar parado en un semáforo que para estar a fondo en la pista.

Zonas Críticas de la Tabla:

- Idle (Ralentí):

  - Teoría: La mezcla estequiométrica (química perfecta) para gasolina es 14.7:1.

  - Realidad Motorsport: Motores con levas grandes (cams) y poco vacío tienen una combustión ineficiente en baja. A menudo, un motor de carreras pide un AFR más rico en Idle (ej. 13.5:1 a 14.0:1) para mantenerse estable.

  - Error Común: Forzar 14.7 en un motor modificado y quejarse de que el Idle es inestable. Dale lo que el motor pide, no lo que dice el libro de texto de emisiones.

- Cruise (Velocidad Crucero / Carga Liviana):

  - Aquí buscamos economía y temperaturas bajas de escape (EGT).

  - Un Target de 14.7:1 o incluso ligeramente pobre (15.0 - 15.5:1) es aceptable si el motor lo tolera sin detonar ni tironear (surge).

- WOT (Wide Open Throttle / Plena Carga):

  - Aquí la economía no importa; buscamos potencia y seguridad.

  - La gasolina extra tiene una función vital: Enfriamiento. El exceso de combustible que no se quema absorbe calor latente de la cámara de combustión, previniendo la detonación (knock).

  - Aspirado (N/A): Usualmente entre 12.5:1 a 13.0:1.

  - Turbo/Supercharged: Mucho más rico, típicamente 11.0:1 a 11.8:1. Mientras más presión (boost), más rico necesitas estar para controlar la temperatura del cilindro.

Transiciones Suaves:
Un error de novato es tener saltos bruscos en la tabla. No puedes pasar de una celda de 14.7 a una de 11.5 instantáneamente. Debes crear un gradiente suave. Si la transición es brusca, el motor puede sentir un "hipo" al acelerar.

### 3.3. Relación entre AFR Target y Ancho de Pulso (Pulsewidth)

Esto es un concepto técnico avanzado pero crucial: "Incorporate AFR Target" (Incorporar AFR en la Ecuación).

En las ECUs modernas, la ecuación de combustible es fundamentalmente:

Combustible=Masa de Aire (VE)AFR TargetCombustible = \frac{\text{Masa de Aire (VE)}}{\text{AFR Target}}Combustible=AFR TargetMasa de Aire (VE)​

¿Qué significa esto en la práctica?
Significa que si tú cambias un número en la Tabla de AFR Target (por ejemplo, cambias 14.7 a 12.0), la ECU automáticamente inyectará más gasolina, incluso si el sensor de O2 está desconectado.

Por qué esto es superior:
Si configuras la ECU de esta manera, una vez que tienes tu Tabla de VE bien afinada (representando el flujo de aire real), puedes cambiar la mezcla deseada (AFR) solo ajustando la Tabla de AFR, sin tener que volver a tunear toda la tabla de VE.

El Error de Diagnóstico:
Si ves que el carro está rico (leyendo 11.0) pero tu Target es 14.7, el error está en la Tabla de VE (estás sobreestimando el aire), no en la tabla de Target. Muchos novatos cambian el Target para tratar de arreglar una lectura real, y eso es un error conceptual grave.

- Target: Lo que quieres.

- Lectura Real: Lo que tienes.

- VE: La perilla que ajustas para que lo que tienes coincida con lo que quieres.

# SECCIÓN 4: Control de Lazo Cerrado (Closed-Loop O2)

Hasta ahora hemos hablado de predicción: la ECU calcula aire y estima gasolina. Eso es "Open Loop" (Lazo Abierto). El sistema de Closed-Loop (Lazo Cerrado) es el departamento de control de calidad. La ECU inyecta, el sensor de oxígeno lee el resultado real en el escape, y la ECU compara ese resultado con el AFR Target. Si no coinciden, aplica una corrección (Trim).

Suena perfecto, ¿verdad? El problema es que el sensor de oxígeno puede mentir, y si la ECU le cree ciegamente, puede destruir el motor.

### 4.1. Narrowband vs. Wideband: La diferencia entre adivinar y saber

En el mundo del performance y motorsport, el sensor Narrowband (Banda Estrecha) es tecnología obsoleta para propósitos de tuning de alta carga.

- Narrowband (0-1 Voltios): Este sensor es como un interruptor de luz. Solo sabe decirte tres cosas: "Estás Rico", "Estás Pobre" o "Estás en 14.7". Fuera de 14.7, es prácticamente ciego. No sabe si estás en 18.0 o en 10.0.

- Wideband (0-5 Voltios): Este es un instrumento de precisión. Te dice el AFR exacto desde 10:1 hasta 20:1. Para ajustar un carro turbo o de alta compresión, la Wideband es obligatoria.

El detalle técnico:
La ECU necesita saber cuánto corregir.
Si el Target es 12.0 y el sensor lee 13.0, la ECU calcula matemáticamente: "Necesito agregar exactamente un 8% de combustible". Un Narrowband no permite ese cálculo matemático preciso porque no sabe la magnitud del error.

### 4.2. Autoridad del Closed-Loop: Por qué ponerle límites al sistema

Aquí es donde se separa un mapa profesional de uno peligroso. En la configuración del Closed-Loop, existe un parámetro llamado Autoridad o Límites de Corrección (Min/Max Authority).

Esto define cuánto permiso le das a la ECU para desviarse de tu mapa base (VE Table).

- Recomendación: Limitar la autoridad a ±10% o ±15%.

El Escenario de Pesadilla (Por qué limitar):
Imagina que permites un ±50% de corrección. Vas en plena recta a fondo. Se suelta un cable de tierra del sensor Wideband o el sensor se daña y se queda pegado leyendo "Pobre" (Lean / 20:1).
La ECU piensa: "¡Dios mío, estamos super pobres! ¡Inyecta todo lo que puedas!". Le suma un 50% de gasolina. El motor se ahoga masivamente, lavas los cilindros, contaminas el aceite y pierdes potencia, o peor, creas un hydraulic lock si los inyectores son enormes.

O al revés: El sensor lee falsamente "Rico" y la ECU quita un 50% de gasolina mientras vas con 20 libras de boost. Resultado: Motor roto por mezcla pobre.

Regla: Si tu mapa base (VE) está bien hecho, el Closed-Loop solo debería estar haciendo correcciones minúsculas (3-5%) por cambios en el clima o calidad de gasolina. Si ves que el Closed-Loop está clavado en +20%, apágalo y arregla la tabla VE. No uses el Closed-Loop para parchar un mapa mal hecho.

### 4.3. Lo que el Closed-Loop NO puede arreglar (Errores de Base)

El Closed-Loop no es mágico. Hay situaciones donde la ECU simplemente no puede o no debe corregir.

- Arranque (Cranking) y Post-Arranque Inmediato:
Los sensores de oxígeno necesitan calor extremo (más de 600°F) para funcionar químicamente. Cuando arrancas el carro frío, el sensor está "muerto" o calentándose. Durante los primeros 10-30 segundos, vuelas a ciegas. Si tu mapa de Cranking o After-Start está mal, el Closed-Loop no te va a salvar porque ni siquiera está activo todavía.

- Fallos de Encendido (Misfires):
Este es el error de diagnóstico más común. Si una bujía falla y no quema la mezcla, ¿qué sale por el escape? Aire (Oxígeno) y Gasolina cruda.
El sensor de O2 solo lee Oxígeno. Al ver todo ese aire que no se quemó, el sensor grita: "¡MEZCLA POBRE!".
Si el Closed-Loop está activo, inyectará más gasolina a un cilindro que ya se está ahogando por falta de chispa. Empeoras el problema.

- Transiciones Rápidas (Transient Throttle):
El sensor de O2 tiene un retraso (latency). El gas tarda un tiempo en salir del motor y llegar al sensor en el escape. Si pisas el acelerador rápido, para cuando el sensor lee el cambio, ya el motor está en otro punto de operación. Las correcciones rápidas de aceleración (Acceleration Enrichment) deben basarse en predicción (TPS/MAP), no en la reacción lenta del sensor de O2.

# SECCIÓN 5: Diagnóstico Avanzado y Análisis de Data (Log Analysis)

El Datalog es el polígrafo del motor; no miente. Pero para interpretar la verdad, tienes que tener contexto. Un número por sí solo no dice nada; un número comparado con el tamaño de tus componentes lo dice todo.

### 5.1. Diagnóstico de "No Start": Matemáticas de Inyector vs. Pulsewidth

Cuando el motor gira pero no arranca, mirar el log requiere hacer un chequeo de realidad ("Sanity Check"). Tienes que correlacionar los milisegundos (ms) que la ECU está ordenando con el tamaño físico de tus inyectores.

El Principio de la Manguera:

- Inyector Pequeño (Stock, 250cc): Es como una manguera de jardín. Para llenar una cubeta (el cilindro) necesitas abrirla por mucho tiempo.

- Inyector Grande (Racing, 1000cc o 2000cc): Es como una manguera de bomberos. Abres la llave un instante y ya la cubeta se desbordó.

Qué buscar en el Log de Cranking:
Abre la gráfica de Pulsewidth (Ancho de Pulso).

- Escenario A: Inyectores Grandes (1000cc+) y PW Alto (15ms+).

  - Análisis: Estás tratando de inyectar 15ms con una manguera de bomberos. Eso es una inundación bíblica.

  - Diagnóstico: El motor está ahogado (flooded). Las bujías están mojadas y no hay chispa que valga.

  - Solución: Baja drásticamente el Cranking Fuel. Un inyector de 1000cc a veces prende con solo 2ms o 3ms.

- Escenario B: Inyectores Pequeños (300cc) y PW Bajo (2ms).

  - Análisis: Estás abriendo una manguerita por un instante. Apenas estás mojando las paredes, no llega nada a la bujía.

  - Diagnóstico: Arranque pobre (Lean).

  - Solución: Sube esos números. Quizás necesitas 15ms o 20ms para que ese inyector pequeño entregue suficiente combustible en frío.

La Pista del Voltaje:
Si ves que tu PW sube dramáticamente ciclo tras ciclo, verifica el voltaje de batería en el log. Si el voltaje cae a 8V, la ECU puede estar compensando agregando ms (Latencia), pero el inyector quizás ni siquiera está abriendo mecánicamente con tan poco voltaje.

### 5.2. Diagnóstico de ASE (After-Start): La Pendiente de la Curva

El motor prendió, pero ¿cómo sabes si el ASE está ayudando o estorbando? Tienes que mirar la forma de la curva de los milisegundos justo después del arranque.

Análisis Visual en el Log:

- Caída en Picada: Si ves que el PW pasa de 8ms a 2.5ms en menos de medio segundo y el motor se apaga justo ahí, el ASE Decay (la velocidad a la que quitas la gasolina extra) es muy agresiva. Le quitaste la muleta al paciente antes de que pudiera caminar.

- Meseta Larga: Si el PW se queda alto y estable por 10 segundos, y ves que las RPM oscilan o bajan lentamente mientras el motor suena "gordo", tienes demasiado ASE Duration. Estás desperdiciando gasolina y lavando aceite.

Cálculo Mental:
Mira tu tabla VE en la zona de Idle. Digamos que tu Idle normal requiere 2.5ms.
Si durante el ASE estás viendo 6.0ms, te estás preguntando: "¿Realmente este motor necesita más del doble de gasolina solo porque prendió hace 3 segundos?". Usualmente la respuesta es no. Un 30-40% extra es normal; un 200% extra suele ser un error.

### 5.3. Logs de Cruising (Carga Parcial): Estabilidad y Eficiencia

Aquí el objetivo no es potencia, es suavidad ("drivability").

Qué buscar:

- Pelea de O2 (Closed Loop Trim):

  - Mira la línea de O2 Correction. ¿Está clavada en +15% todo el tiempo que vas guiando suave?

  - Diagnóstico: Tu Tabla VE base está mal (muy pobre). La ECU está luchando para arreglar tu error. Si apagas el Closed Loop, el carro fallaría.

  - Acción: Aumenta la VE en esa zona un 15% y deja que el O2 trabaje menos.

- Ruido en el TPS/MAP:

  - Si ves que el PW da saltitos nerviosos (picos) mientras vas a velocidad constante, mira la señal de TPS. ¿Se está moviendo sola (ruido eléctrico)?

  - Si el TPS vibra, la ECU cree que estás acelerando y activa el Acceleration Enrichment, inyectando chorritos de gasolina que no necesitas. Esto causa un manejo "sucio" y gasta gasolina.

### 5.4. Logs de WOT (Plena Carga): Seguridad Ante Todo

Cuando analizas una tirada a fondo (pull), olvídate de la economía. Aquí buscas seguridad.

Checklist de Supervivencia:

- AFR vs. Target:

  - No mires solo el AFR real. Mira la diferencia (Error) entre el AFR Target y el AFR Real.

  - Si tu Target es 11.8 y el Real es 12.5, ¡SUELTA EL ACELERADOR! Tienes un problema de suministro de combustible o la tabla VE está muy baja.

- Duty Cycle (Ciclo de Trabajo):

  - ¿Tus inyectores pasaron del 90% o 95% de Duty Cycle?

  - Peligro: El inyector está casi estático (abierto todo el tiempo). Si llegas a 100%, pierdes control de la mezcla. Cualquier cambio en el clima te va a dejar pobre y romperás el motor.

- Presión Diferencial de Combustible (Si tienes sensor):

  - Este es el dato que separa a los profesionales.

  - Si a medida que suben las RPM y el Boost, la presión de gasolina cae, tu bomba de gasolina no da abasto. Ningún cambio en la computadora va a arreglar una bomba que se queda corta.

# SECCIÓN 6: Laboratorio Práctico (Manos a la Obra)

En este laboratorio vamos a dejar de hablar y vamos a empezar a corregir. Tienen 55 minutos. El objetivo no es que el carro corra más, sino que prenda y opere como un carro de fábrica.

### 6.1. Ejercicio A: Edición de la Tabla de AFR Target (15 min)

- Objetivo: Crear una estrategia coherente.

- Instrucción:

  - Abran su mapa base.

  - Establezcan un Idle Target rico (13.5 - 13.8) para estabilidad.

  - Creen una zona de Crucero económica (14.7 - 15.2).

  - Definan una transición suave hacia WOT (12.5 para N/A, 11.5 para Turbo).

  - Advertencia: Verifiquen que no haya saltos bruscos (ej. de 14.7 a 12.0) en celdas adyacentes. Usen la función de interpolación (Smoothing) para crear gradientes suaves.

### 6.2. Ejercicio B: Replay de Logs - "Cazando el Fallo" (20 min)

- Material: El instructor les proveerá 3 logs de intentos de arranque fallidos.

- Misión: Identificar por qué no prendió el carro en cada log.

  - Log 1 (Inundado): Busquen PW excesivo vs. RPM muertas.

  - Log 2 (Pobre): Busquen PW muy bajo y falta de "dientes" en la señal de RPM.

  - Log 3 (Falso Arranque): Identifiquen el momento exacto donde el ASE se cortó demasiado rápido, causando que el motor se apagara.

### 6.3. Ejercicio C: Ajuste de VE en Vivo (o Simulado) (10 min)

- Acción: Usando un log de Cruising donde el O2 Correction esté alto (ej. +15%).

- Procedimiento:

  - Identificar las celdas de RPM/MAP donde ocurrió el error.

  - Calcular la corrección matemática: Nuevo Valor VE = Viejo Valor VE x 1.15.

  - Aplicar el cambio a la tabla.

  - Observar cómo teóricamente esto debería llevar el O2 Correction de vuelta a 0%.

### 6.4. Demostración: "Tune Analyzer" vs. Cerebro Humano (10 min)

- Veremos cómo el software de "Auto-Tune" sugiere cambios.

- Discusión: ¿Aceptarían todos los cambios sugeridos? ¿Qué pasa si el Auto-Tune quiere cambiar una celda de Idle basándose en un dato erróneo cuando soltaste el acelerador (Decel request)? Aprender a decir "No" a la computadora.