#### PARTE 1: INTRODUCCIÓN Y VOLTAJE (Slides 1-14)

- Portada: Título: "El Sistema Nervioso: Alimentación, Tierras y Cableado de Precisión".

- Slide de Bienvenida: La electricidad no es magia, es mecánica de fluidos invisible.

- La Analogía del Agua: Introducción al concepto de tuberías eléctricas.

- Voltaje ($V$): La Presión. Si no hay presión, el agua no llega al bloque.

- Amperaje ($I$): El Caudal. Por qué los cables se calientan cuando pides de más.

- Resistencia ($R$): El Diámetro. Mangueras finas vs. flujo libre.

- La Ley de Ohm en la Pista: Cómo la resistencia tumba la presión al final de la línea.

- La Batería: No es solo para arrancar; es el Acumulador y Filtro Maestro.

- Amortiguador de 'Golpes de Ariete': Absorbiendo los cantazos de los inyectores.

- Estabilización de Señal: La batería como capacitor gigante (Low-pass filter).

- El Alternador: De bomba constante a control inteligente.

- Sistemas Inteligentes (Sensor ELD): Cómo la ECU decide cuándo soltar el alternador en la PR-22.

- Estrategias de Voltaje Variable: El riesgo de buscar esos '3 caballitos' extra en WOT.

- Latencia de Inyectores (Deadtime): Por qué un bajón de voltaje puede romper un pistón.

#### PARTE 2: LA FRONTERA SAGRADA Y COMPENSACIÓN (Slides 15-22)

- Flujo de Alternador vs. Voltaje: El peligro de quedarse 'lean' en altas RPM.

- Energía de Chispa (Dwell): Evitando el 'Spark Blowout' bajo mucho boost.

- Regla de Oro: Estabilidad sobre caballaje. Mejor 14.2V fijos que un motor roto.

- El Mundo de los 12V: 'Agua sucia' de la calle, ruido y potencia.

- El Mundo de los 5V: 'Agua purificada' para los sensores.

- El Desastre de los 12V en Línea de 5V: Si hueles a quemao, ya es tarde.

- Tablas de Compensación: El seguro de vida programado en la ECU.

- Resumen de Sección: Sin base de voltaje, el tuning es solo adivinar.

#### PARTE 3: RELAYS Y PWM - CONTROL DE POTENCIA (Slides 23-32)

- El Relay: La válvula de control remoto para el flujo pesado.

- Anatomía del Relay: Pins 85/86 (control) vs 30/87 (fuerza bruta).

- Por qué la ECU necesita escolta: Evitando que el cerebro tire humo con 20A.

- PWM (Pulse Width Modulation): El 'Grifo Digital'.

- La Analogía del Cubo: Llenando a media capacidad abriendo y cerrando rápido.

- Duty Cycle en Arroz y Habichuelas: 10%, 50% y 90%.

- Aplicación: Bombas de Gasolina: Evitando el 'Vapor Lock' y el calor innecesario.

- Aplicación: VVT y Ventileres: Control de precisión y 'Soft Start'.

- El Problema del Ruido: Picos inductivos y el rebote del agua eléctrica.

- Fantasmas en la Programación: Por qué no mezclar cables de señal con cables de PWM.

#### PARTE 4: TIERRAS (GROUNDS) - ADIÓS A LOS FANTASMAS (Slides 33-42)

- Tierras: El Drenaje del sistema. Si está tapao, nada fluye.

- El Muro de Berlín: Power Ground vs. Sensor Ground.

- Sensor Ground: El drenaje de precisión que muere en la ECU.

- Regla Sagrada: Nunca pegues un sensor al chasis directamente.

- Ground Offset: El error silencioso que te miente en la cara.

- La Analogía del Fregadero Inundado: Cómo 0.2V de basura arruinan una lectura.

- Star Grounding: El diseño en Estrella para el 'Cero Absoluto'.

- Shielding (Blindaje): La malla protectora para señales de Crank y Cam.

- EMI (Interferencia): Mantén los cables de bujía lejos de los sensores.

- Buenas Prácticas: Lijar pintura, grasa dieléctrica y evitar el salitre.

#### PARTE 5: CABLEADO PRO Y HERRAMIENTAS (Slides 43-52)

- Calibre AWG: El tamaño de la tubería. Números pequeños = Tubería gorda.

- Peligro del Cable Finito: Calor, resistencia y pérdida de presión.

- Crimpado Profesional: Más que solo aplastar un terminal.

- Fusión Molecular: La soldadura en frío y el uso de la SN-2549.

- Terminales Open Barrel: Alas de conducción vs. alas de aislamiento.

- El Gran Debate: ¿Crimpado o Soldadura? Por qué la NASA no suelda arneses.

- Efecto Wicking: Cómo el estaño convierte un cable flexible en una varilla rota.

- Sellado Ambiental: Raychem SCL y la guerra contra el salitre de la isla.

- Capilaridad: El sorbete de aceite que puede llegar hasta la ECU.

- Service Loops: El 'chispito' de gracia que te salva la vida en el futuro.

#### PARTE 6: CONCLUSIÓN Y CIERRE (Slides 53-55)

- Organización y Etiquetado: No confíes en tu memoria, confía en el labeler.

- Resumen Final: La diferencia entre un trabajo de $500 y uno de $5,000.

- Slide de Cierre: "Estabilidad es Precisión. ¡A correr se ha dicho!"